# MARCHE  TYPE  CHAUSSEES

# 

### FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

Matériaux hydrocarbonés, hydrauliques et non traités

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

# Avertissement

Le présent bordereau des prix unitaires est une aide au rédacteur de marché. Il est cohérent avec les CCTP types "matériaux hydrocarbonés" et "matériaux traités aux liants hydrauliques et non traités" rédigés par le groupe de travail CETE OUEST/SPRIR.

Il est toujours possible d'y ajouter de nouveaux prix en fonction du contexte du chantier.

Si des travaux de nuit sont prévus dans le cadre du marché ou des commandes qui seront passées, il est recommandé pour un certain nombre de poste rajouter un prix spécifique pour la nuit

# Sommaire

1 Rédaction pour marché à bons de commandes pour matériaux hydrocarbonés, hydrauliques et non traités,

2 Rédaction pour marché unique pour chaussée neuve avec matériaux hydrocarbonés,

3 Rédaction pour marché unique pour chaussée neuve avec matériaux hydrauliques ou non traités

1 REDACTION POUR MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR MATERIAUX HYDROCARBONES, HYDRAULIQUES ET NON TRAITES

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS Ce prix concerne la signalisation au droit du chantier. Ce prix rémunère l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de signalisation temporaire des chantiers. Par convention, un chantier est constitué par des travaux ou une suite de travaux distincts d'autres travaux éventuellement en cours, dont la protection peut être assurée en amont et en aval par un ensemble indépendant de dispositifs de signalisation temporaire, étant précisé que 2 chantiers consécutifs ne sont considérés comme distincts que si la distance les séparant est au moins égale à mille (1 000) mètres. Il comprend un terme fixe forfaitaire correspondant à l'amenée du matériel, à sa mise en place, et à son repliement en fin de chantier, et un terme journalier correspondant à l'entretien, aux déplacements, à l'exploitation et à la surveillance des dispositifs de signalisation. - Pour le terme fixe, soixante dix (70) pour cent du forfait est payé lorsque, à la demande de l'entrepreneur, le maître d'œuvre a constaté que la réalisation de la signalisation et que les dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché. Le solde est payé lorsque, à la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur a évacué l'ensemble des dispositifs de signalisation. Pour le terme journalier, le premier jour pris en compte est celui où les conditions définies ci-avant pour le paiement des 70% du terme fixe, sont remplies. Le dernier jour est celui où l'entrepreneur a été invité par le maître d'oeuvre, à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux, tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception des travaux. Il est précisé que tout manquement à l'une des prescription de l'article 8.4 du CCAP, de jour ou de nuit, même pour un seul dispositif de signalisation, constaté par le maître d'oeuvre ou son représentant, entraîne pour le chantier correspondant la non application de ce prix au jour de calendrier correspondant. Ce prix comprend le pilotage manuel occasionnel de la circulation par alternat, dans certaines phases de travaux de courte durée, par exemple déplacements d'engins sur le chantier ou raccordements aux voiries adjacentes. Il ne comprend pas la signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation de chantier. Terme fixe : - Le forfait : Terme journalier: - signalisation par alternat manuel, La demi-journée : - signalisation par feux tricolores : ce prix ce comprend l'amenée, la mise en œuvre et la maintenance du matériel nécessaire ainsi que la main d'œuvre, La demi-journée : c - signalisation de proximité du chantier en cas de déviation, La demi-journée : Plus-value au terme fixe pour mise en place de nuit : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | IMMOBILISATION DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE CHANTIER POUR MATERIAUX BITUMINEUX Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'immobilisation du personnel et du matériel de l'entreprise, du fait du maître d'oeuvre, pour le chantier de réalisation des matériaux enrobés aux liants bitumineux, y compris, lors des épreuves de convenance de fabrication. Il ne s'applique pas aux périodes pendant lesquelles le chantier est interrompu : - en application des clauses du C.C.T.P. ou des états d'indication; - du fait de l'entrepreneur; - par suite d'intempéries; - par arrêt des travaux imposé par le maître d'oeuvre comme conséquence des clauses du C.C.T.P; Toute immobilisation inférieure à une demi-journée ne fait l'objet d'aucune indemnisation. La demi-journée : |  |
|  | IMMOBILISATION DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE CHANTIER POUR MATERIAUX HYDRAULIQUE OU NON TRAITES Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'immobilisation du personnel et du matériel de l'entreprise, du fait du maître d'oeuvre, pour le chantier de réalisation des matériaux hydrauliques ou non traités, y compris, lors des épreuves de convenance de fabrication. Il ne s'applique pas aux périodes pendant lesquelles le chantier est interrompu : - en application des clauses du C.C.T.P. ou des états d'indication; - du fait de l'entrepreneur; - par suite d'intempéries; - par arrêt des travaux imposé par le maître d'oeuvre comme conséquence des clauses du C.C.T.P; Toute immobilisation inférieure à une demi-journée ne fait l'objet d'aucune indemnisation. La demi-journée : |  |
|  | ENGRAVURES Ce prix rémunère, au mètre carré, les engravures en rive, ou de raccordement définitif à la voirie, sur une profondeur moyenne inférieure ou égale à 6 cm. Le prix comprend les frais d'amenée du matériel, de mise en état de marche au début du chantier, de repliement à la fin des travaux, le balayage des parties fraisées et l'évacuation des matériaux. Les profondeurs supplémentaires d'engravure sont rémunérées dans le prix de fraisage - pour une surface inférieure ou égale à 1000 m² Le mètre carré : - pour une surface supérieure à 1000 m² Le mètre carré : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | FRAISAGE Ce prix rémunère, d'une part au forfait, l'amenée du matériel, et d'autre part au mètre carré le fraisage de la chaussée quelle que soit la nature des matériaux rencontrés. Le prix comprend les frais d'amenée du matériel, de mise en état de marche au début du chantier, de repliement à la fin des travaux, le balayage des parties fraisées et l'évacuation des matériaux. - Amenée du matériel Le forfait : - Réalisation du fraisage pour une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm et pour une surface inférieure ou égale à 500 m² Le mètre carré : - Réalisation du fraisage pour une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm et pour une surface comprise entre 500 et 1000 m² Le mètre carré : - Réalisation du fraisage pour une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm et pour une surface supérieure à 1000 m² Le mètre carré : |  |
|  | PLUS VALUE POUR RECUPERATION DES AGREGATS D'ENROBE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE Cette plus value comprend la mise en dépôt des matériaux issus des engarvures ou du fraisage dans une zone de dépôt indiqué par le maitre d'ouvrage Plus value au mètre carré d'engravure: Plus value au mètre carré de fraisage: |  |
|  | REALISATION DE PURGES Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de purges de profondeur supérieure à 10 cm. Ce prix comprend les frais d'amenée et de repli des matériels, la réalisation de la purge par fraisage ou par pelle avec dans ce cas le sciage préalable de la partie à enlever, l'évacuation et la mise en dépôt des matériaux extraits, le compactage du fond de fouille. Il ne comprend pas la réalisation du drainage du fond de fouille. Le mètre cube : |  |
| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
|  | ## SCIAGE Ce prix rémunère au mètre le découpage à la scie du corps de chaussée, avant décaissement de celle-ci quelle que soit l'épaisseur, toutes sujétions comprises. - Réalisation de sciage pour une longueur inférieure ou égale à 1000 mètres Le mètre : - Réalisation de sciage pour une longueur supérieure à 1000 mètres Le mètre : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSPORT ET DECHARGEMENT DE MELANGES HYDROCARBONES Ce prix rémunère, d'une part par un terme fixe et d'autre part par une formule paramétrique, le transport et le déchargement des matériaux hydrocarbonés, de la centrale de fabrication (du lieu de fourniture) aux lieux de mise en oeuvre. La masse de matériaux à prendre en compte pour l'application de ce prix, résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de mise en oeuvre. Pour l'application des termes kilométriques, la distance de transport sera arrondie à l'hectomètre supérieur, et déterminée selon l'(les) itinéraire (s) défini (s) par le maître d'oeuvre, ou à défaut, selon l'itinéraire autorisé le plus court entre le point de chargement et le milieu du (des) chantier (s) de mise en oeuvre. a) Terme fixe, la Tonne : b) Terme kilométrique applicable à la fraction de distance de transport comprise entre zéro (0) et vingt (20) kilomètres la Tonne : c) Terme kilométrique applicable à la fraction de distance supérieure à vingt (20) kilomètres la Tonne : |  |  |
|  | TRANSPORT ET DECHARGEMENT DE MELANGES HYDRAULIQUES ET NON TRAITES Ce prix rémunère, d'une part par un terme fixe et d'autre part par une formule paramétrique, le transport et le déchargement des matériaux hydrauliques ou non traités, de la centrale de fabrication (du lieu de fourniture) aux lieux de mise en oeuvre. La masse de matériaux à prendre en compte pour l'application de ce prix, résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de mise en oeuvre. Pour l'application des termes kilométriques, la distance de transport sera arrondie à l'hectomètre supérieur, et déterminée selon l'(les) itinéraire (s) défini (s) par le maître d'oeuvre, ou à défaut, selon l'itinéraire autorisé le plus court entre le point de chargement et le milieu du (des) chantier (s) de mise en oeuvre. a) Terme fixe, la Tonne : b) Terme kilométrique applicable à la fraction de distance de transport comprise entre zéro (0) et vingt (20) kilomètres la Tonne : c) Terme kilométrique applicable à la fraction de distance supérieure à vingt (20) kilomètres la Tonne : |  |  |
| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |  |
|  | CONTROLE EXTERNE DE L'ENTREPRISE POUR MATERIAUX HYDROCARBONES Ce prix rémunère, à la tonne, l'ensemble des opérations de contrôle externe de l'entreprise sur les matériaux hydrocarbonés faisant l'objet de ce contrôle. Le tonnage pris en compte est celui résultant de la totalisation des bons de pesée remis par l'entrepreneur au représentant du maître d'oeuvre sur les lieux de mise en oeuvre. Contrôle externe de fabrication la Tonne : Contrôle externe de mise en oeuvre la Tonne : |  |  |
|  | CONTROLE EXTERNE DE L'ENTREPRISE POUR MATERIAUX HYDRALIQUES OU NON TRAITES Ce prix rémunère, à la tonne, l'ensemble des opérations de contrôle externe de l'entreprise sur les matériaux hydrauliques ou non traités faisant l'objet de ce contrôle. Le tonnage pris en compte est celui résultant de la totalisation des bons de pesée remis par l'entrepreneur au représentant du maître d'oeuvre sur les lieux de mise en oeuvre. Contrôle externe de fabrication la Tonne : Contrôle externe de mise en oeuvre la Tonne : |  |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | FOURNITURE, MISE EN OEUVRE DE MELANGES HYDROCARBONES EN CENTRALE, FOURNITURES INCLUSES, EN RASE CAMPAGNE SOUS CIRCULATION Ce prix rémunère, à la tonne, l'exécution de chaussée en matériaux enrobés. Il comprend notamment l'étude de formulation, tous les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants, avec l'organisation des livraisons et du stockage, tous les frais de fabrication, le chargement (et le pesage des camions de transport), la mise en place des dispositifs de repérage, les planches d'essais de compactage, le réglage et le compactage. La masse de matériaux fournis, résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur les lieux de mise en oeuvre, à l'exclusion des quantités de matériaux refusés pour non-respect des clauses contractuelles. - EB 14 ou EB 20, Grave bitume de classe 2, GB 2, , au bitume pur, La tonne : - EB 14 ou EB 20, Grave bitume de classe 3, GB 3, , au bitume pur, La tonne : - EB 14 ou EB 20, Grave bitume de classe 4, GB 4, , au bitume pur ou modifié, La tonne : - EB 10, EB 14 ou EB 20, Enrobé à module élevé, de classe 1 ou 2, La tonne : |  |
|  | - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux semi grenu, de classe 1, BBSG 1, , au bitume pur, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux semi grenu, de classe 2, BBSG 2,, au bitume pur, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux semi grenu, de classe 3, BBSG 3,, au bitume pur ou modifié, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux mince, de classe 1, de type A, B ou C,, au bitume pur, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux mince, de classe 2, de type A, B ou C,, au bitume pur, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux mince, de classe 3, de type A, B ou C,, au bitume pur, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux mince, de classe 1, de type A, B ou C,, au bitume modifié, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux mince, de classe 2, de type A, B ou C, de granularité 0/10 ou 0/14, au bitume modifié, La tonne : - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux mince, de classe 3, de type A, B ou C,, au bitume modifié, La tonne - BBDR 06 ou BBDR 10 roulement, Béton bitumineux drainant, de classe 1, au bitume pur, La tonne - BBDR 06 ou BBDR 10 roulement, Béton bitumineux drainant, de classe 2, au bitume pur, La tonne - BBDR 06 ou BBDR 10 roulement, Béton bitumineux drainant, de classe 1, au bitume modifié, La tonne - BBDR 06 ou BBDR 10 roulement, Béton bitumineux drainant, de classe 2, au bitume modifié, La tonne - EB 10 ou EB 14 roul, Béton bitumineux souple, de classe 1 ou 2, au bitume pur, La tonne - EB 10 ou EB 14 roulement, Béton bitumineux souple, de classe 3, au bitume pur, La tonne - BBTM 06 ou BBTM 10 roulement, Béton bitumineux très mince , de classe 1, au bitume pur, La tonne - BBTM 06 ou BBTM 10 roulement, Béton bitumineux très mince , de classe 2, au bitume pur, La tonne - BBTM 06 ou BBTM 10 roulement, Béton bitumineux très mince , de classe 1, au bitume modifié, La tonne - BBTM 06 ou BBTM 10 roulement, Béton bitumineux très mince , de classe 2, au bitume modifié, La tonne - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux à module élevé , de classe 1, La tonne - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux à module élevé, de classe 2,, La tonne - EB 10 ou EB 14 roul ou liaison, Béton bitumineux à module élevé, de classe 3, La tonne - EB 10, Béton bitumineux mince additionné de fibres, au bitume pur, La tonne - EB 10, Béton bitumineux semi grenu additionné de fibres, de granularité 0/10, au bitume pur, La tonne - EB 10, Béton bitumineux mince additionné de fibres, au bitume modifé, La tonne - EB 10, Béton bitumineux semi grenu additionné de fibres, de granularité 0/10, au bitume modifié, La tonne |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | #### PLUS-VALUES S'APPLIQUANT AU PRIX DE LA TONNE D'ENROBE - Plus-value pour mise en œuvre des enrobés en agglomération sous circulation. Ce prix rémunère, à la tonne d'enrobé mis en œuvre, les travaux réalisés en agglomération (entre bordures de trottoirs), sous circulation, quel que soit le type de matériaux mis en œuvre, La tonne : - Plus-value pour chantier de moins de 300 tonnes Ce prix rémunère, à la tonne d'enrobé mis en œuvre, les travaux réalisés comprenant moins de 300 tonnes d'enrobés sur un seul chantier, quel que soit le type de matériaux mis en œuvre. Ce prix s'applique sur le tonnage mis en oeuvre. La tonne : - Plus-value pour guidage du finisseur en référence fixe Ce prix rémunère, à la tonne d'enrobé mis en oeuvre, l'utilisation d'un système d'asservissement de l'engin de répandage à un dispositif de guidage en nivellement (fils ou laser). Il comprend notamment toutes les opérations de mise en place des dispositifs, de déplacements au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et de maintien en coordination avec les circulations de chantier. La tonne : - Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé en reprofilage Ce prix rémunère, à la tonne, les sujétions particulières de mise en oeuvre en reprofilage, par rapport à une mise en oeuvre en pleine épaisseur. La Tonne : - Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé en purge. Ce prix rémunère, à la tonne, les sujétions particulières de mise en oeuvre en purges, superficielle ou profonde. La tonne : - Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé de nuit. Ce prix rémunère, à la tonne, les sujétions particulières de mise en oeuvre de nuit telles que définies par le code du travail. Elle comprend notamment toutes les sujétions d'éclairage. La tonne : - Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé imposé avec deux finisseurs en parallèle Ce prix rémunère, à la tonne, les sujétions particulières de mise en oeuvre imposé avec deux finisseurs en parallèle. La tonne : - Plus-value pour mise en œuvre manuel des enrobés Ce prix rémunère, à la tonne de matériaux, les sujétions particulières de mise en oeuvre manuelle de matériaux enrobés, quelle que soit leur destination. L'application de ce prix exclut toute autre plus-value. La tonne : |  |
|  | MOINS-VALUES S'APPLIQUANT AU PRIX DE LA TONNE D'ENROBE - Moins –value pour chantier en pleine largeur, Ce prix rémunère en moins-value, à la tonne d'enrobé mis en œuvre, la mise en œuvre d'enrobé pour des chantiers réalisés en pleine largeur (hors circulation), quel que soit le tonnage mis en œuvre au dessus de 2000 tonnes. La tonne : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | BALAYAGE DE CHAUSSEE (hors travaux de fraisage) Ce prix rémunère au mètre carré, le balayage de la chaussée réalisé au balai mécanique préalablement à la mise en oeuvre des enrobés, y compris chargement et évacuation des déblais. Le mètre carré : |  |
|  | COUCHE D'ACCROCHAGE AU BITUME PUR Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture à pied d'oeuvre et le répandage mécanique à la rampe d'émulsion de bitume à raison de 300 g de bitume résiduel au mètre carré. Le mètre carré : |  |
|  | COUCHE D'ACCROCHAGE (Dosage supplémentaire) Ce prix rémunère au mètre carré, le surdosage de la couche d'accrochage selon les prescriptions du maître d'oeuvre; Le mètre carré par tranche de 100 g/m² de bitume residuel supplémentaire : |  |
|  | COUCHE D'ACCROCHAGE AU LIANT MODIFIE(présence de polymère) Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture à pied d'oeuvre et le répandage mécanique du liant modifié à raison de 300 g de bitume résiduel au mètre carré. Le mètre carré : |  |
|  | COUCHE D'ACCROCHAGE AU LIANT MODIFIE (Dosage supplémentaire) Ce prix rémunère au mètre carré, le surdosage de la couche d'accrochage au liant modifié selon les prescriptions du maître d'oeuvre; Le mètre carré par tranche de 100 g/m² supplémentaire : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | FOURNITURE, MISE EN OEUVRE DE MELANGES HYDRAULIQUES ET NON TRAITES EN CENTRALE, FOURNITURES INCLUSES, EN RASE CAMPAGNE SOUS CIRCULATION Ce prix rémunère, à la tonne, l'exécution de chaussée en matériaux hydrauliques ou non traités. Il comprend notamment l'étude de formulation, tous les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants, avec l'organisation des livraisons et du stockage, tous les frais de fabrication, le chargement (et le pesage des camions de transport), la mise en place des dispositifs de repérage, les planches d'essais de compactage, le réglage et le compactage. La masse de matériaux fournis, résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur les lieux de mise en oeuvre, à l'exclusion des quantités de matériaux refusés pour non-respect des clauses contractuelles. - Grave ciment de classe T3, de granularité 0/10, 0/14 ou 0/20, La tonne : - Grave liant hydraulique de classe T3, GB 3, de granularité 0/10, 0/14 ou 0/20, La tonne : - Sable ciment de classe T2 La tonne : - Sable liant hydraulique routier de classe T2 La tonne : - Grave non traitée 1, de type A, La tonne : - Grave non traitée 2, de type A, La tonne : - Grave non traitée 3 de type A La tonne : - Grave non traitée 2 de type B La tonne : - Grave non traitée 3 de type B La tonne : - Grave non traitée 4 de type B La tonne : Les type A et B sont défini suivant l’avant propos national de la norme NF-EN-13285 |  |
|  | MISE EN ŒUVRE D'UN DISPOSITIF LIMITANT LA REMONTEE DES FISSURES Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un dispositif visant à limiter la remontée des fissures, réalisé selon la fiche technique de l'entreprise. Il comprend toute les sujétions particulières de mise en œuvre propre à la technique. Le mètre carré : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | PLUS-VALUE AU PRIX DE MISE EN OEUVRE POUR DEFLACHAGE ET REPROFILAGE EN GRAVE NON TRAITEE Ce prix rémunère, à la tonne, en plus-value au prix n° (...), les sujétions particulières de mise en oeuvre en reprofilages, par rapport à une mise en oeuvre en pleine épaisseur. |  |
|  | La tonne : |  |
|  | PLUS-VALUE POUR CHANTIER DE MOINS DE 300 TONNES Ce prix rémunère, à la tonne de grave hydraulique ou non traitée mis en œuvre, les travaux réalisés comprenant moins de 300 tonnes sur un seul chantier, quel que soit le type de matériaux mis en œuvre. Ce prix s'applique sur le tonnage mis en oeuvre. La tonne : |  |
|  | PLUS-VALUE POUR MISE EN ŒUVRE EN PURGE Ce prix rémunère, à la tonne, les sujétions particulières de mise en oeuvre en purges, superficielle ou profonde. La tonne : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ENDUIT DE CURE ET DE SCELLEMENT SUR ASSISE TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES ou NON TRAITEE Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit de cure et de scellement. |  |  |
|  | Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants ainsi que le balayage préalable. |  |  |
|  | - Sur grave ciment ou grave liant hydraulique routier, Le mètre carré : - Sur sable ciment ou sable liant hydraulique routier, Le mètre carré : - Sur grave grave non traitée de type B, Le mètre carré : |  |  |
|  | ENDUIT MONOCOUCHE 6/10 SUR ASSISE NON TRAITEE, OU TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES, SUR CHAUSSEE Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage de 1,5 kg par mètre carré de bitume résiduel. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable. Le mètre carré : |  |  |
|  | ENDUIT BICOUCHE 6/10-4/6 SUR ASSISE NON TRAITEE, OU TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES, SUR CHAUSSEE Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage total de 2,5 kg par mètre carré de bitume résiduel avec gravillonnage. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable et l'arrosage préalable. Le mètre carré : |  |  |
|  | BALAYAGE DES REJETS Ce prix rémunère au mètre carré le balayage sans ramassage des rejets de gravillons sur enduit. Le mètre carré : |  |  |
|  | ASPIRATION DES REJETS Ce prix rémunère au mètre carré l'aspiration des rejets de gravillons sur enduits. Le mètre carré : |  |  |
|  | REMISE A NIVEAU DES ACCOTEMENT ET TERRE PLEINS CENTRAUX Ce prix rémunère à la tonne la fourniture à pied d'oeuvre de matériaux GNT de classe A, de granularité 0/20 ou 0/315, la mise en oeuvre et le compactage. La tonne : |  |  |
|  | #### ENDUITS BICOUCHE SUR ACCOTEMENT Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage total de 2,5 kg par mètre carré de bitume résiduel avec gravillonnage, sur accotement. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable et l'arrosage préalable. Le mètre carré : |  |  |

2 - REDACTION POUR MARCHE UNIQUE, OU POUR CHAUSSE NEUVE, POUR MATERIAUX HYDROCARBONES

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DU MAITRE DE L'OUVRAGE Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du maître de l'ouvrage, d'un local de chantier éclairé, chauffé et raccordé au réseau téléphonique, d'une surface d'environ 15 m². Le local complètement installé et raccordé, soixante dix (70) pour cent de ce prix est réglé à l'entrepreneur. Le solde est réglé après repliement de ce local et la remise en état des lieux. Forfait de : |  |
|  | SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS Ce prix rémunère l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de signalisation temporaire des chantiers. Par convention, un chantier est constitué par des travaux ou une suite de travaux distincts d'autres travaux éventuellement en cours, dont la protection peut être assurée en amont et en aval par un ensemble indépendant de dispositifs de signalisation temporaire, étant précisé que 2 chantiers consécutifs ne sont considérés comme distincts que si la distance les séparant est au moins égale à mille (1 000) mètres. Il comprend un terme fixe forfaitaire correspondant à l'amenée du matériel, à sa mise en place, et à son repliement en fin de chantier, et un terme journalier correspondant à l'entretien, aux déplacements, à l'exploitation et à la surveillance des dispositifs de signalisation. - Pour le terme fixe, soixante dix (70) pour cent du forfait est payé lorsque, à la demande de l'entrepreneur, le maître d'oeuvre a constaté que la réalisation de la signalisation et que les dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché. Le solde est payé lorsque, à la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur a évacué l'ensemble des dispositifs de signalisation. Pour le terme journalier, le premier jour pris en compte est celui où les conditions définies ci-avant pour le paiement des 70% du terme fixe, sont remplies. Le dernier jour est celui où l'entrepreneur a été invité par le maître d'oeuvre, à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux, tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception des travaux. Il est précisé que tout manquement à l'une des prescription de l'article 8.4 du CCAP, de jour ou de nuit, même pour un seul dispositif de signalisation, constaté par le maître d'oeuvre ou son représentant, entraîne pour le chantier correspondant la non application de ce prix au jour de calendrier correspondant. Ce prix comprend le pilotage manuel occasionnel de la circulation par alternat, dans certaines phases de travaux de courte durée, par exemple déplacements d'engins sur le chantier ou raccordements aux voiries adjacentes. Il ne comprend pas la signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation de chantier. Terme fixe : - Le forfait : Terme journalier: A, signalisation par alternat manuel : la journée B, signalisation par feux tricolores : ce prix ce comprend l'amenée, la mise en œuvre et la maintenance du matériel nécessaire ainsi que la main d'œuvre la journée : C, signalisation de proximité du chantier en cas de déviation, La journée : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IMMOBILISATION DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE CHANTIER Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'immobilisation du personnel et du matériel de l'entreprise, du fait du maître d'oeuvre, pour le chantier de réalisation des matériaux enrobés aux liants bitumineux, y compris, lors des épreuves de convenance de fabrication. Il ne s'applique pas aux périodes pendant lesquelles le chantier est interrompu : - en application des clauses du C.C.T.P. ou des états d'indication; - du fait de l'entrepreneur; - par suite d'intempéries; - par arrêt des travaux imposé par le maître d'oeuvre comme conséquence des clauses du C.C.T.P; Toute immobilisation inférieure à une demi-journée ne fait l'objet d'aucune indemnisation. La demi-journée : |  |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | REMISE A NIVEAU DES ACCOTEMENT ET TERRE PLEINS CENTRAUX Ce prix rémunère la fourniture à pied d'oeuvre de matériaux GNT de classe A, de granularité 0/20 ou 0/315, la mise en oeuvre et le compactage. La tonne : |  |  |
|  | #### ENDUITS BICOUCHE SUR ACCOTEMENT Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage total de 2,5 kg par mètre carré de bitume résiduel avec gravillonnage, sur accotement. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable et l'arrosage préalable. Le mètre carré : |  |  |

3 - REDACTION POUR MARCHE UNIQUE, OU POUR CHAUSSE NEUVE, POUR MATERIAUX HYDRAULIQUES OU NON TRAITES

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DU MAITRE DE L'OUVRAGE Voir prix enrobé |  |
|  | SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER Voir prix enrobé |  |
|  | CENTRALE DE FABRICATION DES GRAVES (y compris bascule de pesage) Ce prix rémunère au forfait, l'amenée, le montage et la mise en état de marche au début du chantier, puis le démontage et le repliement en fin de travaux, de la centrale de fabrication. La centrale comprend tous ses équipements annexes, notamment les silos et les réservoirs nécessaires au stockage des constituants qui le nécessitent. Ce prix comprend notamment les aménagements localisés de l'aire de stockage nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de la centrale (socles, branchements, rampes d'accès). La centrale en état de marche et la conformité du matériel reconnue par le maître d'oeuvre, soixante dix (70) pour cent de ce prix sont réglés à l'entrepreneur. Le solde est réglé après le repliement de la centrale et la remise en état des lieux. Centrale pour graves non traitées de type B, ou graves et sables hydrauliques |  |
|  | Forfait de |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | IMMOBILISATION DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE CHANTIER Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'immobilisation du personnel et du matériel de l'entreprise, du fait du maître d'oeuvre, pour le chantier de réalisation des assises y compris les épreuves de convenance de fabrication. Il ne s'applique pas aux périodes pendant lesquelles le chantier est interrompu : - en application des clauses du C.C.T.P. ou des états d'indications; - du fait de l'entrepreneur; - par suite d'intempéries; - par arrêt des travaux imposé par le maître d'oeuvre comme conséquence des clauses du C.C.T.P.; - pour l'exécution des planches de compactage, l'immobilisation consécutive étant incluse dans les prix de mise en oeuvre. Toute immobilisation inférieure à une demi-journée ne fait l'objet d'aucune indemnisation. Immobilisation d'un chantier avec centrale pour matériaux recomposés et traités aux liants hydrauliques pulvérulents ou granulés : |  |
|  | La demi-journée |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | COUCHE D'ASSISE DE CHAUSSEE EN MATERIAUX TRAITES AU LIANT HYDRAULIQUE OU NON TRAITEE EN CENTRALE FOURNITURES INCLUSES Ce prix rémunère, à la tonne de matériau humide, l'exécution d'une couche d'assise de chaussée. Il comprend notamment l'étude de formulation, tous les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants, avec l'organisation des livraisons et du stockage, tous les frais de fabrication, le chargement (et le pesage des camions de transport), le transport sur chantier, le déchargement, la mise en place des dispositifs de repérage, le réglage, les planches d'essais éventuelles, le compactage, (et l'humidification à la mise en oeuvre si nécessaire). La masse de matériaux fournis, résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d'oeuvre sur les lieux de mise en oeuvre, à l'exclusion des quantités de matériaux refusés pour non respect des clauses contractuelles par l'entrepreneur. |  |
|  | - Grave ciment de classe T3, de granularité 0/10, 0/14 ou 0/20, La tonne : |  |
|  | - Grave liant hydraulique de classe T3, GB 3, de granularité 0/10, 0/14 ou 0/20, La tonne |  |
|  | - : Sable ciment de classe T2 , La tonne : |  |
|  | - Sable liant hydraulique routier de classe T2 La tonne : |  |
|  | - Grave non traitée de type B, de granularité 0/315 La tonne : - Grave non traitée de type B, de granularité 0/20 La tonne : - Grave non traitée de type B, de granularité 0/14, La tonne : |  |
|  | MISE EN ŒUVRE D'UN DISPOSITIF LIMITANT LA REMONTEE DES FISSURES Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un dispositif visant à limiter la remontée des fissures, réalisé selon la fiche technique de l'entreprise. Il comprend toute sujétion particulière de mise en œuvre. Le mètre carré : |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | ENDUIT DE CURE ET DE SCELLEMENT SUR ASSISE TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES ou NON TRAITEE Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit de cure et de scellement. |  |
|  | Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants ainsi que le balayage préalable. |  |
|  | - Sur grave ciment ou grave liant hydraulique routier, Le mètre carré : - Sur sable ciment ou sable liant hydraulique routier, Le mètre carré : - Sur grave non traitée de type B, Le mètre carré : |  |
|  | ENDUIT MONOCOUCHE 6/10 SUR ASSISE NON TRAITEE, OU TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES, SUR CHAUSSEE Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage de 1,5 kg par mètre carré de bitume résiduel. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable. Le mètre carré : |  |
|  | ENDUIT BICOUCHE 6/10-4/6 SUR ASSISE NON TRAITEE, OU TRAITEE AUX LIANTS HYDRAULIQUES, SUR CHAUSSEE Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage total de 2,5 kg par mètre carré de bitume résiduel avec gravillonnage. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable et l'arrosage préalable. Le mètre carré : |  |
|  | BALAYAGE DES REJETS Ce prix rémunère au mètre carré le balayage sans ramassage des rejets de gravillons sur enduit. Le mètre carré : |  |
|  | ASPIRATION DES REJETS Ce prix rémunère au mètre carré l'aspiration des rejets de gravillons sur enduits. Le mètre carré : |  |
|  | REMISE A NIVEAU DES ACCOTEMENT ET TERRE PLEINS CENTRAUX Ce prix rémunère à la tonne la fourniture à pied d'oeuvre de matériaux GNT de classe A, de granularité 0/20 ou 0/315, la mise en oeuvre et le compactage. La tonne : |  |
|  | #### ENDUITS BICOUCHE SUR ACCOTEMENT Ce prix rémunère, au mètre carré de surface traitée, l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion de bitume au dosage total de 2,5 kg par mètre carré de bitume résiduel avec gravillonnage, sur accotement. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les constituants, - émulsion de bitume, gravillon, dope le cas échéant - ainsi que le balayage préalable et l'arrosage préalable. Le mètre carré : |  |
|  | PLUS-VALUE AU PRIX DE MISE EN OEUVRE DE GRAVE NON TRAITEE DE TYPE B POUR DEFLACHAGE ET REPROFILAGE Ce prix rémunère, à la tonne, en plus-value au prix n° (...), les sujétions particulières de mise en oeuvre en reprofilages, par rapport à une mise en oeuvre en pleine épaisseur. |  |
|  | La tonne : |  |
|  | PLUS-VALUE POUR REGLAGE EN NIVELLEMENT Ce prix rémunère, à la tonne, en plus-value au (x) prix n° (...), l'utilisation d'un système d'asservissement de l'engin de répandage à un dispositif de guidage en nivellement. Il comprend notamment toutes les opérations de mise en place des dispositifs, de déplacements au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et de maintien en coordination avec les circulations de chantier. |  |
|  | Réglage avec références fixes (fil, laser) |  |
|  | La tonne : |  |