# MARCHE  TYPE  CHAUSSEES

# 

### FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE

### EN OEUVRE DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

CLAUSES COMPLEMENTAIRES DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

# AVERTISSEMENT AU REDACTEUR DE MARCHES

Le présent DCE type est un document d'aide au rédacteur de marchés mettant en œuvre des matériaux de chaussées. Il a été conçu particulièrement pour des marchés passés dans la région Ouest, Bretagne et Pays de la Loire, et donc adapté au contexte local.

Il peut être utilisé aussi bien pour les marchés à bons de commande que pour les marchés uniques.

Pour le Règlement de la Consultation, le rédacteur est invité à utiliser le logiciel PRAM destiné à la rédaction des pièces administratives des marchés publics. Seuls les articles complémentaires à la rédaction de PRAM, en liaison avec les autres pièces du marché, notamment le CCTP, sont indiqués.

Quelques commentaires sont parfois indiqués entre parenthèses et en italique. Le rédacteur doit bien sûr les éliminer dans sa rédaction définitive.

ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONSULTATION

Sans changement.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-4 Complément à apporter au CCTP

Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité ; contrôle intérieur

( Le rédacteur doit indiquer la nature du contrôle externe demandé à l'entreprise)

* Le plan d'assurance qualité ne comprend pas de contrôle externe pour ce qui concerne la fabrication et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée.

* Le plan d'assurance qualité comprend le contrôle externe de fabrication.

* Le plan d'assurance qualité comprend le contrôle externe de la  fabrication et celui de la mise en oeuvre des matériaux de chaussée.

Toutes les fournitures à la charge de l'entreprise font obligatoirement l'objet d'un plan d'assurance avec contrôle externe, sauf si elles font l'objet d'une certification. L'entrepreneur est donc tenu de vérifier la conformité des contrôles de ses fournisseurs. Eventuellement, si le PAQ de ces derniers ne comprend pas de contrôle externe, il lui appartient d'effectuer les contrôles sur les fournitures.

La liste des essais à réaliser figure en annexe au SOPAQ joint au CCTP.

2-5 . Variantes techniques

- Le présent marché est passé sans variante.

- Dans le cas où l'entreprise propose des solutions en variante, différentes des produits définis dans le CCTP, elle est tenue d'appliquer un contrôle externe sur l'ensemble des prestations.

- Les variantes suivantes sont autorisées par le maître d'oeuvre ..

(Pour les marchés soumis aux dispositions de la directive 93/97/CEE (supérieur à 5 millions d’Euros ou ceux réalisés avec crédits du FEDER) les variantes sont admises à condition qu’elles respectent les conditions minimales fixées dans le dossier de consultation.

Il faut donc expliciter clairement dans le R.C. et l’avis d’appel à la concurrence si les variantes sont ou ne sont pas autorisées. La mention sans objet (option alinéa "a"  du R.C. type) n’est  pas suffisante.

En cas de variante autorisée concernant le dimensionnement (par  ex. : EME au lieu de GB ,) l’entrepreneur  doit communiquer tous les éléments permettant la vérification des nouveaux dimensionnements proposés.

En cas de proposition d’extension des contrôles externes par l’entrepreneur, celui-ci en précise le contenu dans son SOPAQ. Il indique le coût correspondant au bordereau des prix. )

- .

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES

Dans la première enveloppe intérieure : sans changement

Dans la seconde enveloppe intérieure :

B -	 Un projet de marché comprenant :

(ajouter)

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) avec ses annexes contractuelles, cahier ci-joint à accepter sans modification;

- le bordereau des prix et détail estimatif : cadres ci-joints à compléter;

- les sous détails des prix unitaires et forfaitaires n° ...

C - Le SOPAQ, Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité

Le cadre joint au présent RC est à compléter obligatoirement pour toutes les  rubriques. Les renseignements demandés  doivent porter effectivement  sur l'organisation du chantier concerné. L'entreprise s'engage quant à l'organisation et aux moyens indiqués dans le SOPAQ. Elle engage également ses sous-traitants éventuels, déclarés ou non lors de l'appel d'offre.

Aucune offre ne sera prise en compte sans la fourniture du SOPAQ.

Ce document qui deviendra contractuel à la signature du marché avec l'entreprise titulaire, est annexé au CCTP.

Il comprend les rubriques suivantes :

- Organisation de l'entreprise et des contrôles;

L'entreprise fournit l'organigramme des postes fonctionnels intervenant sur le chantier. Elle fait notamment apparaître les diverses responsabilités. Si le nom des personnes n'est pas connu, l'entreprise indique leurs fonctions et leur qualité. Le nom sera alors précisé lors de l'établissement du PAQ.

L'organisation des contrôles internes et externes doit également être mentionnée clairement. En particulier, les contrôles sous-traités doivent être notifiés au paragraphe 2 du SOPAQ. Les responsables du contrôle et leur niveau de qualification doit apparaître.

- Nature des prestations sous-traitées;

L'entreprise indique les travaux qu'elle a l'intention de sous-traiter et l'entreprise sous-traitante si elle est connue. Plusieurs entreprises peuvent être proposées en attente du choix définitif.

- Provenance des fournitures;

L'entreprise indique les provenances des matériaux. Plusieurs carrières peuvent être indiquées ainsi que plusieurs provenances de liant. Cependant, 2 à 3 provenances doivent être considérées comme des maxima.

Il est rappelé que l'ensemble des fournitures doit faire l'objet d'un contrôle de conformité effectué ou validé par l'entreprise titulaire, ou les matériaux doivent être certifiés.

Pour les granulats, en application du fascicule 23 du CCTG, s'ils sont connus, lors de l'appel d'offre, l'entreprise joint à son SOPAQ les fiches techniques produits (FTP). Sinon, elle les fournit obligatoirement  pendant la période de préparation, ces fiches étant contractuelles.

- Types de matériels utilisés;

L'entreprise indique le niveau des matériels.

- pour les centrales de fabrication, le niveau est de 2 avec cependant pour les centrales discontinues, la non obligation d'avoir un boîtier de raccordement. L'entreprise doit notamment fournir le certificat de contrôles datant de moins d'un an ainsi que les contrôles de la bascule.

- pour les transports, le type de camion et leur capacité doit être indiqué de même que le système de bâchage.

- pour la mise en oeuvre, le type d'engin de répandage et le système de guidage ainsi que les performances des ateliers de compactage.

- Formulation;

Si les formules sont validées et connues, l'entreprise les joint à son SOPAQ. *Sinon elle dispose d'un délai d'un mois pour les présenter dès lors que le chantier est notifié.

*Sinon elle dispose d'un délai de 2 mois pour les présenter dès lors que le chantier est notifié  (cas des graves hydrauliques).

3-2 . Variantes techniques

Pour les variantes techniques autorisées par  le maître d’ouvrage, le  candidat joint les références sur les précédents emplois, matériels ou procédés proposés, ainsi que les éléments qui permettent d’anticiper le comportement dans le temps de la couche réalisée, ainsi que les garanties particulières., définies à l'article 9.7 du CCAP et mis au point pendant la période de mise au point du marché.

ARTICLE 4 – SELECTION DES CANDIDATURES – JUGEMENT et CLASSEMENT  DES OFFRES

4-2 . Jugement et classement des offres

Les critères ci-après sont* pris en compte, avec une pondération associée :

* en fonction du chantier et des choix de Maitrise d'Ouvrage

- la valeur  technique de la proposition de l'entreprise définit par  le SOPAQ et le mémoire justificatif,

- le prix des travaux,

- le coût d'utilisation (pour les variantes),

- le délai de réalisation,

- les nuisances et l'impact du chantier sur l'environnement.

- La prise en compte du développement durable appréciée par:

    - les économies induites au niveau des ressources non renouvelables (consommation d'énergie, granulats etc...), des gaz à effet de serre (transport, température d'enrobage et de mise oeuvre etc...)

    - le recyclage des agrégats d'enrobé*

* Dans le cas ou le maitre d'ouvrage souhaite un recyclage à taux moyen ou fort de fraisâts issus directement du chantier proposé, il doit être en mesure de donner au niveau de l'offre, des informations précises, issu d'une étude, sur la nature et les caractéristiques prévisibles des agrégats d'énrobé qui sont à réutiliser.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

Sans changement

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Sans changement

CADRE DU

SCHEMA  ORGANISATIONNEL

DU

PLAN  D'ASSURANCE  QUALITE

=-=

ENTREPRISE :

ADRESSE :

Référence du Marché :

Date :

PREAMBULE

Le présent Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) est un document qui devient contractuel à la signature du marché. A ce titre, l'entreprise (ou groupement d'entreprises), titulaire du marché, s'engage quant à l'organisation et aux moyens indiqués dans le présent document.

Aussi, tous les renseignements indiqués et les rubriques complétées, sont liés directement au chantier objet du marché et ne doivent pas être une simple énumération de l'organisation et des moyens généraux de l'entreprise.

1 - ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE ET DES CONTROLES

L'entreprise indique l'organisation qu'elle a retenue pour le chantier considéré.

2 - NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

L'entreprise indique les travaux qu'elle a l'intention de sous-traiter, (y compris ceux concernant les prestations de laboratoire relatives aux essais dévolus à l'entreprise), et les références de l'entreprise qu'elle pressent pour la réalisation desdits travaux.

3 - PROVENANCES PREVISIONNELLES DES FOURNITURES

L'entreprise indique la provenance de chacun des matériaux qu'elle utilise pour le chantier. L'ensemble de ces matériaux fait l'objet d'un contrôle de conformité effectué ou validé par l'entreprise. Elle indique les matériaux éventuellement certifiés;

Tous les produits spéciaux de l'entreprise doivent  faire l'objet d'une fiche ou d'un avis technique.

- Liant :

- Liant modifié :

- Granulats :

- Filler d'apport

Pour les granulats, en application du fascicule 23 du CCTG, l'entreprise joint  au présent SOPAQ les fiches techniques produits (FTP). Si ils  ne sont pas connus à la remise des offres, les FTP sont fournies au maître d'œuvre pendant la période de préparation du chantier.

4 - TYPE DE MATERIELS UTILISES

- Centrale(s) de fabrication des enrobés

| POUR LE CHANTIER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom et adresse de la centrale de fabrication (1) | Niveau de la centrale de fabrication (normes NFP 98-150 et NFP 98 170) | Cadence de la centrale de fabrication (en t / h) |

(1) joindre un plan de situation au 1/25000 et le plan masse de l’aire de fabrication faisant apparaître l’organisation des stockages.

- Transports des enrobés

Pour le transport des enrobés, l’entreprise indique le nombre, les caractéristiques et la cadence de roulement des poids lourds effectivement utilisés pour le chantier.

| POUR LE CHANTIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de camions | Nombre de camions | Capacité utiles des camions (en t) | Cadence de roulement (nb de tours / jour) |

- Mise en œuvre des enrobés

Pour la mise en œuvre des enrobés, l’entreprise indique le nombre, les caractéristiques, les cadences d’avancement et l’organisation des matériels utilisés effectivement pour le chantier.

|  | POUR LE CHANTIER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE D'ENROBES | Type de finisseurs | Système de guidage | Nombre de finisseurs en activité et organisation | Cadence d’avancement (en m/h) | Largeurs de mise en œuvre |
| Mmise en oeuvre |  |  |  |  |  |
| Mmise en œuvre |  |  |  |  |  |

Pour la mise en œuvre des couches d’accrochage à l’émulsion de bitume (pur et élastomère), l’entreprise indique le nombre et les caractéristiques des matériels de répandage utilisés effectivement pour le chantier.

- Atelier de compactage

Pour le compactage des enrobés, l’entreprise indique le nombre et les caractéristiques des engins de compactage utilisés effectivement pour le chantier.

|  | POUR LE CHANTIER |  |
| --- | --- | --- |
| Type d'enrobé | Type de compacteurs | Nombre de compacteurs |
| Compactage |  |  |

5 - FORMULATION DES MATERIAUX

Elles sont fournies au plus tard pendant la période de préparation du chantier.

- CONTRÔLES INTERIEURS

L’entreprise indique précisément l’organisation du contrôle intérieur c’est-à-dire d’une part l’organisation du contrôle interne et d’autre part l’organisation du contrôle externe pour le chantier.

Sont joints en annexes les différents contrôles à réaliser par l’entreprise (contrôles intérieurs) ainsi que leur fréquence.

Ces dispositions sont rendues contractuelles par le CCAP.

Le contrôle externe de l’entreprise portera sur :

- l’ensemble des constituants,

- la fabrication des enrobés,

- la mise en œuvre des enrobés.

Le résultat des contrôles externe sur les fournitures et sur la fabrication seront transmis, chaque jour par fax, au maître d’œuvre.

7.	PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Il sera à rédiger en conformité avec le fascicule 27 du CCTG et sera remis au maître d’œuvre dans le délai de 15 jours à partir du début de la période de préparation du chantier.

FTP : - Gravillons pour chaussées

| PARTIE CONTRACTUELLE Marché............................................................................................. Société:......................................................Carrière:.................................................Tél.:................................ adresse:.....................................................................................................................Télécopie.:............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe granulaire: Nature pétrographique : M.V.R.: |  |  |  | ... / ..... mm ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  | Catégories XP P-18 540 partie ... : intrinsèque :.......... fabrication :.......... angularité*:.......... |  |  |  |  |
|  |  | 2*D | 1.58D |  | D | (D+d) / 2 | d | 0.63 d | A | P | LA |  | MDE | LA + MDE | CPA ou RPA | 100 CPA -(LA+MDE) ou RPA - (LA+MDE) |
| valeurs | Vss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spécifiées | Vsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| valeurs limites | Maxi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| absolues Xu | mini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart-type maxi e/3,3 | Sf Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * : cas de matériaux alluvionnaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date et signature du producteur |  |  |  |  |
| Les conditions d'exploitation et d'élaboration correspondantes figureront au PAQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Résultats du producteur pour la période du  ..../...../.....     au  ...../...../.....

|  | 2*D | 1.58D | D |  |  | 0.63 d | A | P | LA | MDE | LA + MDE | CPA ou RPA | 100 CPA -(LA+MDE) ou RPA - (LA+MDE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xf +1.25*Sf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne Xf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xf -1.25*Sf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart type Sf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb. valeurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Autres caractéristiques |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne Xf | mini | Maxi | nb. | Sf |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |
| RC |  |  |  |  |  |  |
| Ec sur ... / ... |  |  |  |  |  |  |
| Ab |  |  |  |  |  |  |
| LAG ou G |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE CONTRACTUELLE

AU SOPAQ

CONTRÔLES À RÉALISER DANS LE CADRE DU MARCHE

(les contrôles extérieurs sont mentionnés à titre indicatif)

FOURNITURE DE LIANT HYDROCARBONE

| CONTROLES A REALISER |  |
| --- | --- |
| INTERIEUR I. BITUME Contrôle interne - vérifier les bons de livraison - faire un prélèvement de 1 litre par camion et le conserver au moins un an - vérifier la température de stockage du liant Contrôle externe Un essai est obligatoire par porteur. * faire un essai au viscosimètre (ICI ou similaire) sur chaque porteur. En cas d'anomalie constatée sur l'essai de viscosité, faire impérativement : - un essai de pénétration - une température bille/anneau TBA | EXTERIEUR (à titre indicatif) - Vérification du respect du PAQ - Vérification du respect du PAQ - 1 pénétration et 1 TBA pour le chantier ou groupe de chantiers identiques. |
| II. EMULSION POUR COUCHE D'ACCROCHAGE (norme NFT 65.000 - NFT 65.011) |  |
| Contrôle interne - vérifier les bons de livraison nature de l'émulsion provenance | - Vérification du respect du PAQ |
| III. LIANTS MODIFIES |  |
| L'entreprise doit soumettre à l'accord du Maître d'oeuvre la fiche technique du produit ou l'avis technique. | Acceptation du produit : POINT D'ARRET |

BITUME (norme NFT 65.000 - T 65.001)

Essais à réaliser immédiatement en cas d'anomalie constatée sur la viscosité du liant lors du dépotage

| ESSAIS | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de livraison : Date de l'essai : |  |  |  |  |
| Pénétrabilité |  |  |  |  |
| TBA |  |  |  |  |
| Référence |  |  |  |  |

COUCHE D'ACCROCHAGE (normes NFT 65.000 - NFT 65.011)

Nature		:

Provenance	:

FOURNITURES DES GRANULATS pour ENROBES

norme XP P 18.540

| CONTROLES A REALISER [1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERIEUR I. GRANULATS Contrôle interne - vérifier les bons de livraison - contrôler visuellement les granulats (couleur - propreté) Contrôle externe (fiche jointe à fournir) Les essais suivants sont à réaliser: - une granulométrie par 500 tonnes de chaque classe granulaire - une PS ou une valeur de bleu à la tache par 1000 tonnes de sable - un essai MVR pour 2000 tonnes de mélange 0/D - un essai LA et MDE pour 2000 tonnes de gravillons sur la fraction 6/10 ( le LA peut être remplacé par l'essai de fragmentation dynamique après étalonnage). |  |  | EXTERIEUR (à titre indicatif) - Vérification du respect du PAQ et des FTP - épreuve de convenance ( selon l'importance du chantier ou du volume des travaux dans le cas d'un marché à bons de commande) Contrôles d'acceptation - 1 granulométrie par classe granulaire pour 2500 tonnes - 1 série d'essais mécaniques LA et MDE pour 10000 tonnes - 1 PS de sable ou VB pour 5000 tonnes |
| - FILLERS D'APPORT |  |  |  |
| Contrôle interne - vérifier les bons de livraison des fines , nature et provenance. Contrôle externe - réaliser une granulométrie (passant à 80 µ) par lot de 100 T de fines - un essai d'identification par provenance datant de moins de 3 ans (vérification des exigences du chapitre 7.7 de la norme XP P18.540) |  | - Vérification du respect du PAQ - Vérification du respect du PAQ |  |
|  |  | ACCEPTATION DES GRANULATS ET FINES SELON LES CRITERES DE LA NORME XP P 18.540 : POINTS D'ARRET |  |
| III. FINES RECUPEREES |  |  |  |
| - Essai d'identification datant de moins de 3 ans |  |  |  |

[1] Dans le cas où le produit est certifié, (marque NF granulats) le producteur fournit les résultats des contrôles réalisés.

Dans le cas où la carrière n'est pas certifiée, mais dispose d'un contrôle permanent, que le maître d'œuvre peut juger satisfaisant,  il communique au client les résultats des essais statistiques réalisés pendant la période de fourniture.

Sinon les essais du contrôle intérieur indiqués au paragraphe 1 ci-dessus sont exigés.

FABRICATION DES ENROBES

| CONTROLES A REALISER DANS LE DANS LE CAS OU IL Y A contrôle externe |  |
| --- | --- |
| INTERIEUR | EXTERIEUR (à titre indicatif) |
| Rappel - L'entreprise doit fournir les derniers contrôles et réglages faits en présence du représentant du Maître d'oeuvre, datant de moins de 1000 heures ou de moins d'un an comprenant notamment les essais d'homogénéité. - faire 6 prélèvements d'enrobés par jour ou 1 par 200 T) s'il n'y a pas contrôle intégré ou 2 prélèvements s'il y a contrôle intégré. Proposition des seuils d'alerte et de refus ou confirmation de ceux indiqués au CCTP. Contrôle interne Vérifier : - la bonne marche de la centrale et des réglages - la température d'enrobage les données du module de contrôle intégré (s'il existe) - les différentes consommations | - acceptation des seuils d'alerte et de refus ou obligation de respect de ceux indiqués au CCTP - vérification des essais d'homogénéité |
| TRANSPORTS DES ENROBES |  |
| Contrôle interne Vérifier : - la charge des véhicules - le bâchage des bennes - la propreté des bennes - la non utilisation de fioule dans les bennes | - Vérification du respect du PAQ - Disposition particulière de transport : itinéraire obligatoire ACCEPTATION des réglages de la centrale et des modalités de transport POINT D'ARRET |

MISE EN ŒUVRE des ENROBES

| CONTROLES DE MISE EN OEUVRE DANS LE CAS OU IL N’Y A PAS DE contrôle externe |  |
| --- | --- |
| INTERIEUR | EXTERIEUR (à titre indicatif) |
| - Accepter le support et faire les remarques éventuelles - Proposer l'atelier et les modalités de compactage | - Mesure de l'uni avant travaux à l'APL - AUTORISATION DE DEMARRAGE DES TRAVAUX : POINT D'ARRET Acceptation ou demande de planche d'essai : POINT D'ARRET |
| Eventuellement - Adapter les modalités de répandage et - Adapter les formulations d'enrobés selon les exigences du Maître d'oeuvre |  |
| Contrôle interne Vérifier : - le bon fonctionnement du matériel de répandage et de compactage - les conditions météo - les températures des enrobés - les épaisseurs de mise en oeuvre - la pente et le profil en travers le dosage moyen au mètre carré par section ou journée de travail | - Vérification du respect du PAQ Contrôle de réception portant éventuellement sur : - dosage, quantité moyenne par unité de surface - teneur en vide (20 mesures par lot) - macrotexture notamment pour BBTM - la mesure de vitesse de percolation pour les BBDr - uni à l'APL après travaux |

FOURNITURE DE LIANT

HYDRAULIQUE

| CONTROLES A REALISER DANS LE DANS LE CAS DE contrôle externe |  |
| --- | --- |
| INTERIEUR : I - LIANT HYDRAULIQUE Contrôle interne - vérifier les bons de livraison - vérifier la T° de stockage du liant Contrôle externe - vérification du PAQ du fournisseur | EXTERIEUR (à titre indicatif) - vérification du respect du PAQ de l'entreprise |
| II - EMULSION POUR COUCHE D'ACCROCHAGE (norme NFT 65.000 - NFT 65.011) |  |
| Contrôle interne - vérifier les bons de livraison, nature de l'émulsion et provenance | - Vérification du respect du PAQ de l'entreprise |
| III. ADJUVANTS |  |
| L'entreprise doit soumettre à l'accord du Maître d'oeuvre la fiche technique du produit ou l'avis technique. | Acceptation du produit, conforme à l'étude de formulation ACCEPTATION DE LA FORMULATION : POINT D'ARRET |

FOURNITURES DES GRANULATS POUR MATERIAUX BLANCS

(traités au liant hydraulique ou non traités)

norme XP P 18.540

| CONTROLES A REALISER [1] |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTERIEUR I. GRANULATS Contrôle interne - vérifier les bons de livraison - contrôler visuellement les granulats (couleur - propreté) Contrôle externe fiche jointe à fournir Les essais suivants sont à réaliser: - une granulométrie par 1000 tonnes de chaque classe granulaire - une PS ou une valeur de bleu à la tache par 1000 tonnes de sable - un essai MVR pour 3000 tonnes de mélange 0/D - un essai LA et MDE pour 4000 tonnes sur la fraction 6/10 ( le LA peut être remplacé par l'essai de fragmentation dynamique après étalonnage). |  | EXTERIEUR (à titre indicatif) - Vérification du respect du PAQ et des FTP - épreuve de convenance ( selon l'importance du chantier ou du volume des travaux dans le cas d'un marché à bons de commande) Contrôles d'acceptation - 1 granulométrie par classe granulaire pour 5000 tonnes - 1 série d'essais mécaniques LA et MDE pour 15000 tonnes - 1 PS de sable ou VB pour 15000 tonnes |
|  | ACCEPTATION DES GRANULATS ET FINES SELON LES CRITERES DE LA NORME XP P 18.540 : POINTS D'ARRET |  |

[1] Dans le cas où le produit est certifié, (marque NF granulats) le producteur fournit les résultats des contrôles réalisés.

Dans le cas où la carrière n'est pas certifiée, mais dispose d'un contrôle permanent, que le maître d'œuvre peut juger satisfaisant,  il communique au client les résultats des essais statistiques réalisés pendant la période de fourniture.

Sinon les essais indiqués au paragraphe 1 sont exigés.

FABRICATION DES MATERIAUX BLANCS

| CONTROLES A REALISER DANS LE CAS OU IL N’Y A PAS DE CONTROLE EXTERNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTERIEUR | EXTERIEUR (à titre indicatif) |  |
| Rappel - Elle doit fournir les derniers contrôles et réglages faits en présence du représentant du Maître d'oeuvre, datant de moins de 1000 heures ou de moins d'un an comprenant notamment les essais d'homogénéité. Proposition des seuils d'alerte et de refus. Contrôle interne Vérifier : - la compatibilité des conditions météorologiques - la bonne marche de la centrale et des réglages - les données du module de contrôle intégré (s'il existe) - les différentes consommations | - vérifier le PAQ de l'entreprise - faire 6 prélèvements de matériau par lot de contrôle ( vérification de la teneur en liant, en eau et granularité) s'il n'y a pas de contrôle intégré - ou 2 granulométries s'il y a contrôle intégré. - acceptation des seuils d'alerte et de refus - vérification des essais d'homogénéité |  |
| TRANSPORTS DES MATERIAUX |  |  |
| Contrôle interne Vérifier : - la charge des véhicules - la propreté des bennes |  | Vérification du respect du PAQ de l'entreprise - Disposition particulière de transport : itinéraire obligatoire ACCEPTATION DES MODALITES DE REGLAGE ET DE TRANSPORT : POINT D'ARRET |

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX BLANCS

| CONTROLES DE MISE EN OEUVRE DANS LE CAS OU IL N’Y A PAS DE CONTROLE EXTERNE |  |
| --- | --- |
| INTERIEUR | EXTERIEUR (à titre indicatif) |
| - Accepter le support et faire les remarques éventuelles - Proposer l'atelier et les modalités de compactage | - Autoriser le commencement des travaux - Acceptation ou demande de planche d'essai |
| Eventuellement - Adapter les modalités de répandage - Adapter les formulations des matériaux selon les exigences du Maître d'oeuvre |  |
| Contrôle interne Vérifier : - le bon fonctionnement du matériel de répandage et de compactage - les épaisseurs de mise en oeuvre - la pente et le profil en travers - le dosage moyen au mètre carré par section ou journée de travail | - Vérification du respect du PAQ de l'entreprise - Contrôle de réception portant éventuellement sur : - dosage, quantité moyenne par unité de surface - teneur en vide (20 mesures par lot) ACCEPTATION DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE : POINT D'ARRET |