# MARCHE  TYPE  CHAUSSEES

# 

### FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE

### EN OEUVRE d'ENDUITS SUPERFICIELS

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS Ce prix rémunère l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de signalisation temporaire des chantiers. Par convention, un chantier est constitué par des travaux ou une suite de travaux distincts d'autres travaux éventuellement en cours, dont la protection peut être assurée en amont et en aval par un ensemble indépendant de dispositifs de signalisation temporaire, étant précisé que 2 chantiers consécutifs ne sont considérés comme distincts que si la distance les séparant est au moins égale à mille (1 000) mètres. Ce prix comprend un terme fixe forfaitaire correspondant à l'amenée du matériel, à sa mise en place, et à son repliement en fin de chantier, et un terme journalier correspondant à l'entretien, aux déplacements, à l'exploitation et à la surveillance des dispositifs de signalisation. - Pour le terme fixe, soixante dix (70) pour cent du forfait est payé lorsque, à la demande de l'entrepreneur, le maître d'oeuvre a constaté que la réalisation de la signalisation et que les dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché. Le solde est payé lorsque, à la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur a évacué l'ensemble des dispositifs de signalisation. - Pour le terme journalier, le premier jour pris en compte est celui où les conditions définies ci-avant pour le paiement des 70% du terme fixe, sont remplies. Le dernier jour est celui où l'entrepreneur a été invité par le maître d'oeuvre, à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux, tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception des travaux. |  |
|  | Il est précisé que tout manquement à l'une des prescriptions de l'article 8.4. du CCAP, de jour ou de nuit, même pour un seul dispositif de signalisation, constaté par le maître d'oeuvre ou son représentant, entraîne pour le chantier correspondant la non application de ce prix au jour de calendrier correspondant. |  |
|  | Ce prix comprend le pilotage manuel occasionnel de la circulation par alternat, dans certaines phases de travaux de courte durée, par exemple déplacements d'engins sur le chantier ou raccordements aux voiries adjacentes. Il ne comprend pas la signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation de chantier. Terme fixe : - le forfait……………………………………………………. Terme journalier: a - signalisation par alternat manuel, la journée…….. b – signalisation par feux tricolores, la journée …………… c – signalisation de proximité du chantier en cas de déviation de la circulation de transit, avec maintien de la circulation riveraine, la journée ……………………………. |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | IMMOBILISATION DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE MISE EN OEUVRE Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'immobilisation du personnel et du matériel de l'entreprise, du fait du maître d'oeuvre, pour le chantier de réalisation d'enduits superficiels. Il ne s'applique pas aux périodes pendant lesquelles le chantier est interrompu : - du fait de l'entrepreneur; - par suite d'intempéries; - par arrêt des travaux imposé par le maître d'oeuvre comme conséquence des clauses du C.C.T.P; Toute immobilisation inférieure à une demi-journée ne fait l'objet d'aucune indemnisation. La demi-journée |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | NETTOYAGE de la CHAUSSEE AVANT ENDUISAGE Ce prix rémunère, au mètre carré le balayage de la chaussée et le décapage des adhérences. Le mètre carré…………………………………………………. |  |
|  | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE LIANT ANHYDRE (BITUME PUR) Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le répandage du liant en rase campagne, quelle que soit la largeur de la chaussée. ll comprend le chargement et l'amenée à pied d'oeuvre du liant, quelle que soit la distance entre le lieu déchargement et le lieu de mise en oeuvre, la préparation éventuelle du liant (réchauffage, dopage dans la masse..) et le répandage. Les quantités prises en compte pour le règlement sont les quantités de liant mises en oeuvre. Elles sont constatées à partir des bons de livraison de bitume et affectées aux sec- tions de travaux sur la fiche journalière de suivi proposée au SOPAQ. Les quantités sont limitées au produit de la surface enduite par le dosage prescrit. Le dosage prescrit étant celui proposé par l'entreprise et ayant obtenu l'accord du maître d'oeuvre La tonne………………………………………………………… |  |
|  | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE LIANT ANHYDRE (BITUME MODIFIE) Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le répandage du liant modifié en rase campagne, quelle que soit la largeur de la chaussée. ll comprend le chargement et l'amenée à pied d'oeuvre du liant, quelle que soit la distance entre le lieu déchargement et le lieu de mise en oeuvre, la préparation éventuelle du liant (réchauffage, dopage dans la masse..) et le répandage. Les quantités prises en compte pour le règlement sont les quantités de liant mises en oeuvre. Elles sont constatées à partir des bons de livraison de bitume et affectées aux sec- tions de travaux sur la fiche journalière de suivi proposée au SOPAQ. Les quantités sont limitées au produit de la surface enduite par le dosage prescrit. Le dosage prescrit étant celui proposé par l'entreprise et ayant obtenu l'accord du maître d'oeuvre La tonne ………………………………………………………….. |  |
|  | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE d'EMULSION (BITUME PUR) Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le répandage de l'émulsion au bitume pur en rase campagne, quelle que soit la largeur de la chaussée. ll comprend le chargement et l'amenée à pied d'oeuvre du liant, quelle que soit la distance entre le lieu déchargement et le lieu de mise en oeuvre, la préparation éventuelle du liant (réchauffage, dopage dans la masse..) et le répandage. Les quantités prises en compte pour le règlement sont les quantités de liant mises en oeuvre. Elles sont constatées à partir des bons de livraison de bitume et affectées aux sec- tions de travaux sur la fiche journalière de suivi proposée au SOPAQ.Les quantités sont limitées au produit de la surface enduite par le dosage prescrit. Le dosage prescrit étant celui proposé par l'entreprise et ayant obtenu l'accord du maître d'oeuvre La tonne ………………………………………………………….. |  |
|  | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE d'EMULSION (BITUME MODIFIE) Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le répandage de l'émulsion modifiée en rase campagne, quelle que soit la largeur de la chaussée. ll comprend le chargement et l'amenée à pied d'oeuvre du liant, quelle que soit la distance entre le lieu déchargement et le lieu de mise en oeuvre, la préparation éventuelle du liant (réchauffage, dopage dans la masse..) et le répandage. Les quantités prises en compte pour le règlement sont les quantités de liant mises en oeuvre. Elles sont constatées à partir des bons de livraison de bitume et affectées aux sec- tions de travaux sur la fiche journalière de suivi proposée au SOPAQ. Les quantités sont limitées au produit de la surface enduite par le dosage prescrit. Le dosage prescrit étant celui proposé par l'entreprise et ayant obtenu l'accord du maître d'oeuvre La tonne ………………………………………………………….. |  |
|  | FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE GRAVILLONS Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport de granulats définis au CCTP sur aire de stockage mis à disposition de l'entreprise, la reprise sur le stock et l'amenée à pied d'oeuvre des granulats quelle que soit la distance de transport entre le lieu de stockage et le lieu de mise en oeuvre Il rémunère également le répandage et le cylindrage des granulats conformément aux prescriptions du CCTP, les pertes sur stock. Les quantités prises en compte pour le règlement sont les surfaces enduites selon les techniques mises en œuvre : |  |
|  | ES 4/6 monocouche, dosage estimé à 6 litres/m² Le mètre carré…………………………………………………. |  |
|  | ES 6/10 monocouche, dosage estimé à 9 litres/m² Le mètre carré…………………………………………………. |  |
|  | ES 6/10-4/6 double gravillonnage ou prégravillonné ou bicouche, dosage estimé de 5 litres de 4/6 et 8 litres de 6/10 Le mètre carré…………………………………………………. |  |
|  | ES 10/14-4/6 double gravillonnage ou prégravillonné, ou bicouche, dosage estimé de 5 litres de 4/6 et 9 litres de 10/14 Le mètre carré…………………………………………………. |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | #### PLUS VALUE POUR MISE EN OEUVRE EN TRAVERSE Ce prix rémunère au mètre carré en plus value aux prix n°pour répandage du liant et mise en oeuvre des granulats en traverse d'agglomération. Il comprend notamment : - les protections des marquages au sol, bordures, tampons de regard, accessoires de voirie et toutes sujétions. Les sections en traverse sont précisées dans le programme des travaux. Le mètre carré ........................................................ |  |
|  | BALAYAGE DES EXCES DE GRANULATS Ce prix rémunère au mètre carré le balayage des granulats nécessaire après l'exécution de. Ce prix comprend l'évacuation des rejets. Ce prix pourra également être utilisé pour rémunérer le ba- layage rendu nécessaire pour raison de sécurité avant l'éli- mination définitive des rejets. Le mètre carré………………………………………………….. |  |
|  | BALAYAGE AVEC ASPIRATION ET ELIMINATION DES REJETS DE GRANULATS Ce prix rémunère au mètre carré l'élimination finale des rejets de granulats à la balayeuse aspiratrice après remise en circulation conformément aux dispositions du CCTP y compris évacuation des rejets. Le mètre carré…………………………………………………. |  |
|  | MOINS VALUE LORSQUE LA CIRCULATION DE TRANSIT EST INTERROMPUE Ce prix rémunère en moins value la mise en oeuvre de l'enduit lorsque celui est réalisé hors circulation de transit. Le mètre carré………………………………………………….. |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | #### REPROFILAGE PREALABLE Ce prix rémunère, sur les sections définies lors de la visite contradictoire définissant les zones à reprofiler, le reprofilage avec les matériaux suivants, toutes suggestion de fournitures, fabrication et mise en oeuvre : Pré-enduit au 4/6 le mètre carré……………………………………… Enrobé à chaud, pour une couche comprise entre 2 et 5 cm, le mètre carré………………………………………….. Enrobé à froid, pour une couche comprise entre 2 et 5 cm, le mètre carré………………………………………….. |  |
|  | #### ETANCHEITE PREALABLE Ce prix rémunère, sur les sections définies lors de la visite contradictoire définissant les zones à étancher la mise en œuvre d'un enduit d'imperméabilisation, réalisé mécaniquement, toutes suggestions de fournitures, fabrication et mise en œuvre. Le mètre carré………………………………………… |  |
|  | #### FRAISAGE Ce prix rémunère, sur les sections définies lors de la visite contradictoire définissant les zones à fraiser le fraisage. Le prix comprend les frais d'amenée du matériel, de mise en état de marche au début du chantier, de repliement à la fin des travaux et de mise en dépôt des matériaux de fraisage au lieu fixé par le maître d'ouvrage. Par convention, un chantier est constitué par des travaux ou une suite de travaux distincts d'autres travaux éventuellement en cours, dont la protection peut être assurée en amont et en aval par un ensemble indépendant de dispositifs de signalisation temporaire, étant précisé que 2 chantiers consécutifs ne sont considérés comme distincts que si la distance les séparant est au moins égale à mille (1 000) mètres. A - amené et repliement du matériel, le forfait …… B - fraisage compris entre 1 et 10 cm, le mètre carré…. C - effacement de la signalisation, le mètre linéaire …. |  |
|  | #### PURGE SUPERFICIELLE Ce prix rémunère, sur les sections définies lors de la visite contradictoire définissant les zones à purger la réalisation de purges. réalisées en matériaux enrobés à chaud, toutes suggestions de fournitures, fabrication et mise en oeuvre Purge de profondeur inférieure ou égale à 10 cm Le mètre carré……………………………………………. |  |